Российская Федерация ООО "Квадро М"

Газоснабжение п. Атлантово Керчикского сельского поселения

Октябрьского района Ростовской области

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

ППиМ-04/17

# Директор ООО "Квадро М"	С.Н.Фатуллаева

Главный инженер проекта	Е.Н.Поливанова

## г. Шахты 2017г.

Документация по планировке территории линейного объекта выполнена на основании документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.

Проект планировки и межевания территории на объект "Газоснабжение п. Атлантово Керчикского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области" состоит из трех частей:

## Основная часть проекта планировки территории:

раздел 1 "Проект планировки территории. Графическая часть" раздел 2 "Положение о размещении линейного объекта"

## Материалы по обоснованию проекта планировки территории

раздел 3 "Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть"

раздел 4 "Материалы по обоснованию проекта планировки территории.

Пояснительная записка"

## Проект межевания территории

Раздел 5 "Проект межевания территории. Графическая часть." Раздел 6 "Проект межевания территории. Пояснительная записка."

Содержание

| № п/п | Наименование раздела (подраздела) | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Основная часть проекта планировки территории | 5 |
| 1 | Проект планировки территории. Графическая часть. | 6 |
| 2 | Положение о размещении линейных объектов | 7 |
| 2.1 | Наименование, основные характеристики и назначение планируемого для размещения линейного объекта | 7 |
| 2.2 | Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории | 8 |
| 2.3 | Красные линии планируемого размещения линейного объекта | 9 |
| 2.4 | Характеристики планируемого развития территории | 13 |
| 2.5 | Мероприятия по защите существующих, строящихся и планируемых к строительству объектов капитального строительства от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта | 13 |
| 2.6 | Мероприятия по охране окружающей среды | 14 |
| 2.7 | Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 15 |
|  | Материалы по обоснованию проекта планировки территории | 16 |
| 3 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть. | 17 |
| 4 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка. | 18 |
| 4.1 | Природно-климатические условия территории | 19 |
| 4.2 | Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейного объекта | 20 |
| 4.3 | Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейного объекта | 21 |
| 4.4 | Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта | 22 |
|  | Проект межевания территории | 23 |
| 5 | Проект межевания территории. Графическая часть | 24 |
| 6 | Проект межевания территории. Пояснительная записка | 25 |
| 6.1 | Сведения об использованных материалах по установлению границ земельных участков и особенностях межевания | 25 |
| 6.2 | Категория земель и разрешенное использование. Мероприятия по переводу земель в другую категорию | 33 |
| 6.3 | Предложения по установлению публичных сервитутов | 33 |
| 6.4 | Выводы | 37 |
| 6.5 | Основные технико-экономические показатели проекта межевания | 38 |
|  | Текстовые приложения | 40 |

| 1 | Задание на разработку проекта планировки и межевания территории для размещения линейного объекта | 41 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Постановление о разработке проекта планировки и межевания территории | 43 |
| 3 | Письмо министерства культуры Ростовской области от 07.07.2017г. №23/02-04/2101 | 44 |
| 4 | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах от 18.04.2017г. №99/2017/14903288 | 45 |
| 5 | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах от 18.04.2017г. №99/2017/14903041 | 48 |
| 6 | Свидетельство СРО "Гильдия проектных организаций южного округа" № П-039-П0127-17022012 от 17.02.2012г. | 50 |
| 7 | Письмо администрации Керчикского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области №395 от 18.07.2017г. | 51 |
| 8 | Письмо ГУ МЧС России по РО лт 12.04.2017г. №4015-15-2 | 52 |

Российская Федерация ООО "Квадро М"

Газоснабжение п. Атлантово Керчикского сельского поселения

Октябрьского района Ростовской области

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

# ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

## ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

| № п.п. | Наименование чертежа | Номер чертежа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Чертеж красных линий | ПП-04/17-01 |
| 2 | Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта | ПП-04/17-02 |

- ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

## Наименование, основные характеристики и назначение планируемого для размещения линейного объекта

Проект планировки и межевания территории выполняется с целью выделения из элемента планировочной структуры территории (зоны планируемого размещения линейного объекта) для строительства линейного объекта: "Газоснабжение п. Атлантово Керчикского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области".

Линейный объект состоит из подземного газопровода низкого давления от точки врезки после строящегося ГРПШ-1, расположенного на территории п. Атлантово.

Проектирование строительства объекта "Газоснабжение п. Атлантово Керчикского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области" выполнено ООО МЭП "ЭНЕРГОАЭРА".

Газопровод низкого давления (Г1) запроектирован:

- надземный из стальных электросварных труб Ø57х3.0 из спокойной стали по ГОСТ10705-80* (группа В) "Технические условия" и ГОСТ 10704-91 "Сортамент", под окраску;

- подземный из стальных электросварных прямошовных труб из спокойной стали по ГОСТ10705-80* (группа В) "Технические условия" и ГОСТ10704-91 "Сортамент", в изоляции "Весьма усиленного типа" по РД153-39.4-091-01 и ГОСТ 9.602-2005;

- подземный из полиэтиленовых длинномерных труб ПЭ80 ГАЗ SDR11 ГОСТ Р 50838-2009 Де63х5.8 с коэффициентом запаса прочности C≥2,7.

Глубина заложения подземного газопровода принята от 1,0м до верха трубы в зависимости от глубины заложения пересекаемых коммуникаций. Расстояния по вертикали (в свету) между газопроводом и подземными инженерными коммуникациями и сооружениями в местах их пересечений приняты с учетом требований соответствующих нормативных документов, но не менее 0,2м.

Основные технико-экономические показатели по проекту строительства приведены в таблице №1.

Таблица№ 1

| Наименование, вид объекта |  | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Газопровод низкого давления | Подземный Де 63х5.8 (полиэтилен) | м.п. | 1324,5 |
|  | Подземный Ø57х3.0 (сталь) | м.п. | 2,0 |
|  | ВСЕГО | м.п. | 1326,5 |

## Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории

В административном отношении, линейный объект "Газоснабжение п. Атлантово Керчикского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области" расположен на землях Керчикского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области и п.Атлантово Керчикского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области.

Земельный участок, предоставляемый во временное пользование на период строительства трубопровода, представляет собой территорию вдоль запроектированной трассы газопровода шириной от 4,0 м до 9,7м, необходимую для выполнения подготовительных, земляных и строительно-монтажных работ, ограниченную условными линиями, проведенными параллельно осям трубопровода.

## Общая площадь земельного отвода, необходимого для строительства газопровода, составляет 12 704 м2.

Для обслуживания и безопасной эксплуатации газопровода по окончании его строительства планируется выделение в постоянное пользование земельных участков на которых расположены объекты инженерной инфраструктуры, а именно коверы в количестве 6 шт.

## Площадь земельного участка, выделяемого в постоянное пользование составит

6 м2.

## Красные линии планируемого размещения линейного объекта

Красные линии, согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации, – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов.

Красные линии, обозначающие границы территорий, занятых проектируемым линейным объектом, устанавливаются по границам земельных участков, на которых расположены линейные объекты или в соответствии с нормами отвода земельных участков для размещения линейных объектов. Для проектируемого газопровода земельный отвод определяется в соответствии с СН 452-73 "Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов".

Каталог координат характерных точек красных линий приведен в таблице № 2.

Таблица №2.

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 477073,43 | 2269335,28 |
| 2 | 477095,26 | 2269362,46 |
| 3 | 477186,75 | 2269379,52 |
| 4 | 477214,89 | 2269389,29 |
| 5 | 477269,79 | 2269392,50 |
| 6 | 477362,70 | 2269405,87 |
| 7 | 477370,90 | 2269404,59 |
| 8 | 477368,46 | 2269391,82 |
| 9 | 477364,67 | 2269392,54 |
| 10 | 477362,85 | 2269383,02 |
| 11 | 477366,64 | 2269382,29 |
| 12 | 477361,86 | 2269357,32 |
| 13 | 477341,46 | 2269278,65 |
| 14 | 477332,63 | 2269251,19 |
| 15 | 477341,86 | 2269248,22 |
| 16 | 477350,78 | 2269275,94 |
| 17 | 477371,33 | 2269355,19 |

| 18 | 477378,67 | 2269393,54 |
| --- | --- | --- |
| 19 | 477399,04 | 2269389,65 |
| 20 | 477394,46 | 2269353,98 |
| 21 | 477409,53 | 2269351,95 |
| 22 | 477454,64 | 2269349,44 |
| 23 | 477465,92 | 2269371,84 |
| 24 | 477464,40 | 2269373,45 |
| 25 | 477469,01 | 2269382,77 |
| 26 | 477471,00 | 2269381,89 |
| 27 | 477476,52 | 2269390,91 |
| 28 | 477487,30 | 2269422,98 |
| 29 | 477503,17 | 2269454,46 |
| 30 | 477502,72 | 2269454,69 |
| 31 | 477507,57 | 2269464,31 |
| 32 | 477517,55 | 2269462,64 |
| 33 | 477540,90 | 2269454,30 |
| 34 | 477546,54 | 2269449,86 |
| 35 | 477546,22 | 2269447,67 |
| 36 | 477551,10 | 2269439,46 |
| 37 | 477551,39 | 2269438,70 |
| 38 | 477552,94 | 2269437,47 |
| 39 | 477550,17 | 2269433,70 |
| 40 | 477551,44 | 2269431,59 |
| 41 | 477545,36 | 2269421,22 |
| 42 | 477552,47 | 2269417,06 |
| 43 | 477553,49 | 2269418,69 |
| 44 | 477554,71 | 2269417,98 |
| 45 | 477562,71 | 2269431,66 |
| 46 | 477558,49 | 2269438,70 |
| 47 | 477559,51 | 2269439,31 |

| 48 | 477556,63 | 2269442,76 |
| --- | --- | --- |
| 49 | 477547,06 | 2269455,82 |
| 50 | 477549,98 | 2269459,50 |
| 51 | 477545,65 | 2269462,90 |
| 52 | 477520,00 | 2269472,07 |
| 53 | 477502,17 | 2269475,05 |
| 54 | 477494,06 | 2269459,05 |
| 55 | 477494,50 | 2269458,83 |
| 56 | 477478,33 | 2269426,72 |
| 57 | 477467,67 | 2269395,03 |
| 58 | 477462,25 | 2269386,12 |
| 59 | 477460,35 | 2269387,13 |
| 60 | 477455,67 | 2269377,85 |
| 61 | 477457,59 | 2269376,88 |
| 62 | 477448,83 | 2269359,48 |
| 63 | 477410,45 | 2269361,61 |
| 64 | 477405,31 | 2269362,30 |
| 65 | 477418,26 | 2269463,25 |
| 66 | 477419,80 | 2269476,13 |
| 67 | 477420,54 | 2269476,04 |
| 68 | 477430,46 | 2269559,14 |
| 69 | 477431,85 | 2269558,97 |
| 70 | 477435,46 | 2269589,20 |
| 71 | 477406,71 | 2269592,74 |
| 72 | 477405,52 | 2269583,11 |
| 73 | 477424,68 | 2269580,75 |
| 74 | 477422,22 | 2269560,12 |
| 75 | 477420,83 | 2269560,29 |
| 76 | 477410,91 | 2269477,19 |
| 77 | 477410,17 | 2269477,28 |

| 78 | 477408,63 | 2269464,45 |
| --- | --- | --- |
| 79 | 477400,27 | 2269399,29 |
| 80 | 477380,49 | 2269403,07 |
| 81 | 477382,32 | 2269412,64 |
| 82 | 477373,46 | 2269414,01 |
| 83 | 477379,99 | 2269456,09 |
| 84 | 477378,26 | 2269456,36 |
| 85 | 477379,17 | 2269462,21 |
| 86 | 477382,02 | 2269461,73 |
| 87 | 477383,51 | 2269471,31 |
| 88 | 477371,07 | 2269473,24 |
| 89 | 477368,68 | 2269457,84 |
| 90 | 477370,41 | 2269457,57 |
| 91 | 477363,93 | 2269415,85 |
| 92 | 477268,90 | 2269402,16 |
| 93 | 477212,98 | 2269398,89 |
| 94 | 477184,26 | 2269388,93 |
| 95 | 477124,66 | 2269377,65 |
| 96 | 477121,92 | 2269392,27 |
| 97 | 477122,03 | 2269600,04 |
| 98 | 477112,11 | 2269600,24 |
| 99 | 477112,16 | 2269391,11 |
| 100 | 477114,98 | 2269376,00 |
| 101 | 477089,95 | 2269371,33 |
| 102 | 477065,24 | 2269340,57 |

## Характеристики планируемого развития территории

В зоне планируемого размещения линейного объекта не предусматривается размещение зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта и обеспечивающих его функционирование.

Мероприятия по внесению изменений в документы территориального планирования и Правила землепользования и застройки Керчикского сельского поселения: Учесть размещение данного линейного объекта в составе Правил землепользования и застройки, в части предполагаемого установления зоны с особыми условиями использования территории в виде охранной зоны. Изменения установленных градостроительным регламентом предельных минимальных и максимальных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства не требуется.

Порядок установления охранных зон газораспределительных сетей определяется Правилами охраны газораспределительных сетей (утв. Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000г. №878). Для трасс наружных газопроводов охранная зона устанавливается в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2-х метров с каждой стороны газопровода.

Мероприятия по изъятию земельных участков и возмещению убытков правообладателям земельных участков: в связи с отсутствием необходимости изъятия земельных участков во временное и (или) постоянное пользование, предусматривать мероприятия по возмещению убытков правообладателям, не требуется.

Мероприятия по переводу земель в другую категорию: в связи с отсутствием необходимости перевода земель, предоставленных для размещения линейного объекта, в другую категорию, предусматривать мероприятия по данному направлению не требуется.

## Мероприятия по защите существующих, строящихся и планируемых к строительству объектов капитального строительства от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта

Трасса проектируемого газопровода выбирается в наиболее безопасных местах с допустимым приближением к существующим строениям, подземным и наземным коммуникациям. На стадии проектирования предусматривается:

  - применение сертифицируемых в установленном порядке материалов и оборудования;

  - использование запорной арматуры с герметичностью затворов. На стадии строительства:

  - обеспечение качества разъемных и неразъемных соединений выполнением контроля;

  - послемонтажное испытание на прочность и герметичность.

  - получить разрешение на производство земельных работ в зонах эксплуатируемых коммуникаций, и вести постоянный контроль над производством земляных работ в данных зонах при постоянном присутствии представителей эксплуатирующих организаций.

Проектом предусмотрено восстановление улично-дорожной сети после строительства распределительного газопровода, а также максимальный учет сложившейся застройки и существующих инженерных сетей.

Объектов культурного наследия на проектируемой территории нет, мероприятий по сохранению объектов культурного наследия не требуется

## Мероприятия по охране окружающей среды

Мероприятия по сохранению окружающей природной среды обеспечиваются выполнением требований СНиП.

Выполнение строительно-монтажных работ, с учетом перечисленных ниже мероприятий, не вызовет изменений в природе и не приведет к опасным воздействиям на нее. При строительстве предусматриваются щадящие по отношению к природе технологии:

  - проезд строительной техники осуществляется только по автодорогам;

  - технология выполнения строительно-монтажных работ не требует одновременной работы большого количества строительных механизмов и транспортных средств, поэтому их суммарный выброс вредных веществ в атмосферу не требует никаких специальных мероприятий для снижения концентрации вредных примесей в воздухе в районе строительства;

  - автотранспорт, задействованный для строительства, должен ежегодно проходить техосмотр в органах ГИБДД и поэтому должен соответствовать всем необходимым нормам, в том числе и на содержание серы, свинца и двуокиси углерода  в выхлопных газах. Воздействие на атмосферный воздух в процессе строительства будет носить кратковременный характер, источник загрязнения – строительная техника;

  - заправка автотранспорта, строительных машин и механизмов производится на ближайшей автозаправочной станции (АЗС) с соблюдением всех мер предосторожности против растекания ГСМ по земле и с соблюдением правил пожарной безопасности при

работе с горюче-смазочными материалами;

  - за весь период строительства никаких вредных или токсичных сбросов не предусматривается;

Противопожарные мероприятия в период выполнения строительства осуществляются на основании следующих нормативно-методических документов: "Правила охраны магистральных трубопроводов", утвержденные Постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 г. N 9, дополненные постановлением Госгортехнадзора России от 23.11.1994г.№61

## Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не требуются (приложение №8).

Российская Федерация ООО "Квадро М"

Газоснабжение п. Атлантово Керчикского сельского поселения

Октябрьского района Ростовской области

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

# МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

## МАТЕРИАЛЫ	ПО	ОБОСНОВАНИЮ	ПРОЕКТА	ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

| № п.п. | Наименование чертежа | Номер чертежа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Схема расположения элементов планировочной структуры | ПП-04/17-03 |
| 2 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории | ПП-04/17-04 |
| 3 | Схема конструктивных и планировочных решений | ПП-04/17-05 |

- МАТЕРИАЛЫ	ПО	ОБОСНОВАНИЮ	ПРОЕКТА	ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Для разработки проекта планировки и межевания территории использована следующая исходно-разрешительная документация:

- Постановление Администрации Керчикского сельского поселения "О разработке проекта планировки и межеванию территории под строительство объекта "Газоснабжение п. Атлантово Керчикского сельского поселения";

- Карта градостроительного зонирования Керчикского сельского поселения (опубликована на официальном сайте администрации Керчикского сельского поселения );

Проект планировки разработан в соответствии с основными законодательными и нормативными документами:

- Градостроительный кодекс РФ;

  - Земельный кодекс РФ;

  - Водный кодекс РФ;

  - Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости";

− Постановление Государственного комитета РФ по строительству и жилищно- коммунальному комплексу от 29. 10. 2002 г. № 150 "Об утверждении инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации" (СНиП 11-04-2003) (в части не противоречащей Градостроительному Кодексу РФ от 29. 12. 2004 г. № 190-ФЗ);

  - Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 г. №564 "Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов"

- СанПиН	2.2.1/2.1.1.1200-03	"Санитарно-эпидемиологические	правила	и нормативы";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878 "Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей";

В качестве основных материалов для выполнения проекта использованы:

- Инженерно-геодезические изыскания, выполненные ООО "Квадро М" в 2017г;

- Проектная документация "Газоснабжение п. Атлантово Керчикского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области" выполненная в 2017г.

## Природно-климатические условия территории

Поселок Атлантово Октябрьского района Ростовской области расположен в зоне умеренно-континентального климата, для которого характерно сочетание избытка тепла с недостатком влаги.

Зима, как правило, довольно мягкая, характеризуется неустойчивыми температурами (в среднем 0°C), хотя в разные годы температура в январе может опускаться до минус 30°C (2006 г.) или подниматься до плюс 18°C (2007 г.), и, как следствие, нестабильным снежным покровом. Самый холодный период - конец января, начало февраля.

Продолжительность со средней температурой воздуха ниже 0°C - 102сут.

Продолжительность со средней температурой воздуха

ниже плюс 8°C (продолжительность отопительного сезона)	- 171 сут. Среднемесячная влажность воздуха в январе			- 77%. Средняя скорость ветра в отопительный период	- 6,5м/с, направление - В.

Для лета характерна жаркая и засушливая погода, особенно для июля и августа, когда температура на 1-2°C выше, чем на Черноморском побережье Северного Кавказа.

Наиболее высокая температура характерна для июля и начала августа, днём иногда может превышать плюс 40°C в тени. К концу августа вода в близлежащих водоёмах (в том числе в р. Дон) прогревается до +28-+30°C. Продолжительность климатического лета — 170−175дней.

Среднемесячная влажность воздуха в июле	- 45%. Средняя скорость ветра в летний период 3,6м/с, направление - В. Среднегодовое количество осадков - 616мм.

Наибольшее количество осадков (до 65мм) выпадает в декабре, январе и июне. Наименьшее (35мм) — август, сентябрь.

Количество осадков за ноябрь-март - 219мм, за апрель-октябрь - 336мм. Суточный максимум осадков	-100мм. Ветровой район (СП 20.13330.2011 карта №3 приложение Ж)- III. Снеговой район (СП 20.13330.2011 карта №1 приложение Ж))- II. Гололёдный район (СП 20.13330.2011 карта №4 приложение Ж)) - III.

В геоморфологическом отношении участок изысканий приурочен к левобережному склону р. Керчик. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 55,82м до 81,55м.

Нормативная глубина промерзания грунтов в п. Атлантово, Ростовской области в соответствии с п.5.5.2 СП 22.13330.2011 составляет 1,00м (принимается равным средней величине из ежегодных максимальных глубин сезонных промерзаний).

Земли сельскохозяйственного назначения по трассе проектируемого линейного объекта представлены пахотными землями, которые обрабатываются и используются в сельхозобороте.

## Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейного объекта

Планировочные ограничения при проектировании территории отсутствуют.

На	рассматриваемом	участке	отсутствуют	территории,	не	подлежащие градостроительному освоению:

  - памятники истории и культуры государственного значения;

  - памятники истории и культуры местного значения;

  - рекреационно-оздоровительные территории;

  - питомники;

  - особо охраняемые природные территории;

  - территории, подверженные затоплению паводками редкой обеспеченности;

  - территории месторождений;

  - скотомогильники.

На территории планировки отсутствуют охранные зоны и округа особо охраняемых природных территорий местного, регионального и федерального значений.

Существующих, реконструируемых, проектируемых и сносимых зданий по трассе газопровода нет.

Рассматриваемая территория водных объектов не пересекает, но попадает в водоохранную зону р. Керчик.

Река Керчик (Мокрый Керчик) является правым притоком р. Аксай и имеет протяженность 64 км. Водоохранная зона р. Керчик не установлена (сведения о границах такой зоны отсутствуют в ЕГРН), в связи с чем граница водоохранной зоны нанесена в соответствии с п.4 ст.65 Водного кодекса РФ и составляет 200 м от береговой линии.

Все необходимые меры по защите территории в пределах водоохраной зоны предусмотрены проектной документацией на строительство газопровода.

Ширина и протяженность зоны планируемого размещения линейного объекта (газопровода) определяется в зависимости от назначения и категории земель вдоль трассы

газопровода, материала и диаметра труб, способов их соединения и укладки, от физико- механических свойств грунтов и глубины заложения трубопровода, от способа и схемы обратной засыпки смонтированного трубопровода.

Потребность в земельных ресурсах для строительства определена на основании норм отвода земель СН 452-73 "Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов" с учетом принятых проектных решений по строительству и схем расстановки механизмов при строительстве газопровода. Ширина полосы принята от 4,0 м до 9,7м.

Для строительства рассматриваемого объекта "Газоснабжение п. Атлантово Керчикского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области" из планировочной структуры муниципального образования будет выделено два земельных участка и образованы части существующих земельных участков, сведения о которых приведены в таблице №3.

Таблица №3

| № п.п | Наименование объекта | Условный номер земельного участка | Площадь земельного участка, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земельный участок | :ЗУ1 | 114 |
| 2 | Многоконтурный земельный участок | :ЗУ2 | 7230 |
| 2 |  | 61:28:0600011:1473/чзу1 | 4297 |
|  | Части существующих земельных участков | 61:28:0000000:22579/чзу1 61:28:0000000:22579/чзу2 | 1037 26 |

Границы и координаты земельных участков определены проектом межевания территории под размещение линейного объекта.

## Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейного объекта

Зона планируемого размещения линейного объекта "Газоснаюжение п. Атлантово Керчикского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области" пересекает зону планируемого размещения планируемого строительства ГРПШ-1 и межпоселкового газопровода высокого давления.

Строящееся ГРПШ-1 типа ГРПУ-0-2Н-ЭК.1 с регуляторами давления РДУ-32/С2- 6-1.2 (2 шт.) с выходом на низкое давление и измерительным комплексом СГ-ЭКВз-Р-0.2-

65/1.6 разработано по проекту "Межпоселковый газопровод высокого давления от п. Мокрый Лог к п. Атлантово, п. Залужный, х. Керчик-Савров, п. Равнинный Октябрьского района Ростовской области". Проект разработан ЗАО "Лорес" в 2013г.

Настоящим проектом зоны планируемого размещения линейных объектов, подлежащие переносу (переустройству) из зоны планируемого размещения линейного объекта "Газоснабжение п. Атлантово Керчикского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области" не планируются.

## Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта

Настоящим проектом объекты капитального строительства в границах зоны планируемого размещения линейного объекта "Газоснабжение п. Атлантово Керчикского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области" не планируются.

Изменения установленных градостроительным регламентом предельных минимальных и максимальных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства не требуется.

Российская Федерация ООО "Квадро М"

Газоснабжение п. Атлантово Керчикского сельского поселения

Октябрьского района Ростовской области

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

# ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

## ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

| № п.п. | Наименование чертежа | Номер чертежа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проект межевания территории | ПП-04/17-06 |

- ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

## Сведения об использованных материалах по установлению границ земельных участков и особенностях межевания

Проект межевания разработан в соответствии с основными законодательными и нормативными документами:

− Градостроительный кодекс РФ;

  - Земельный кодекс РФ;

  - Водный кодекс РФ;

  - Федеральный закон 221-ФЗ от 24.07.2007 "О государственном кадастре недвижимости"

Подготовка проекта межевания осуществляется применительно к территории, определенной в проекте планировки территории как земельный отвод, выделяемый для производства работ по объекту "Газоснабжение п. Атлантово Керчикского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области".

Основной задачей проекта межевания территории линейного объекта является:

  - установление границ земельных участков, предназначенных для строительства линейного объекта;

  - расчёт площадей образуемых земельных участков;

  - внесение предложения по установлению границ зон действия планируемых публичных сервитутов.

Границы землевладений, отводов участков под все виды использования, границы территорий по формам собственности, данные о собственниках земельных участков сформированы на основании кадастровых планов территории (выписка из государственного кадастра недвижимости), предоставленных филиалом федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Ростовской области.

Территория в границах проектирования расположена в кадастровых кварталах 61:28:0050401; 61:28:0600011.

Трасса проектируемого газопровода пересекает существующие земельные участки.

Сведения о пересекаемых участках приведены в таблице №4.

Таблица №4

| № п.п. | Кадастровый номер земельного участка | Разрешенное использование земельного участка | Правообладатель земельного участка | Площадь, м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Земельного участка | пересечения |
| 1 | 61:28:0600011:1473 | Для сельскохозяйственного производства | Администрация Керчикского сельского | 421489 | 4297 |
|  |  |  | поселения |  |  |
| 2 | 61:28:0000000:22579(4) | Объекты инженерно- технического обеспечения | Администрация Керчикского сельского | 16147 | 1063 |
|  |  |  | поселения |  |  |

Ширина и протяженность полосы отвода для строительства газопровода соответствует границам зоны планируемого размещения линейного объекта.

Земельный участок, предоставляемый для строительства газопровода, выделяется в краткосрочное пользование на период строительства и представляет собой территорию вдоль запроектированной трассы, необходимую для выполнения комплекса подготовительных, земляных и строительно-монтажных работ, ограниченную условными линиями, проведенными параллельно оси газопровода.

Под строительство газопровода сформированы два земельных участка, данные по которым приведены в таблице №5.

Таблица №5

| № п.п. | Условный номер образуемого земельного участка | Площадь земельного участка, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | :ЗУ1 | 114 |
| 2 | :ЗУ2(1) | 3205 |
| 3 | :ЗУ2(2) | 4025 |
|  | ИТОГО | 7344 |

Сведения о формируемых частях пересекаемых земельных участков приведены в таблице №6.

Таблица №6

| № п.п. | Кадастровый номер пересекаемого земельного участка | Обозначение проектируемой части земельного участка | Площадь проектируемой части земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 61:28:0600011:1473 | 61:28:0600011:1473/чзу1 | 4297 |
| 2 | 61:28:0000000:22579(4) | 61:28:0000000:22579/чзу1 | 1037 |
| 3 |  | 61:28:0000000:22579/чзу2 | 26 |

|  | ИТОГО |  | 5360 |
| --- | --- | --- | --- |

Координаты земельного участка :ЗУ1 в системе координат МСК-61 приведены в таблице №7.

Таблица №7

| № точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 477073,43 | 2269335,28 |
| 2 | 477080,59 | 2269344,20 |
| 3 | 477072,74 | 2269349,91 |
| 4 | 477065,24 | 2269340,60 |
| 1 | 477073,43 | 2269335,28 |

Координаты земельного участка :ЗУ2(1) в системе координат МСК-61 приведены в таблице №8.

Таблица №8

| № точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 477341,86 | 2269248,22 |
| 2 | 477350,78 | 2269275,94 |
| 3 | 477371,33 | 2269355,19 |
| 4 | 477378,67 | 2269393,54 |
| 5 | 477386,38 | 2269392,07 |
| 6 | 477387,88 | 2269401,66 |
| 7 | 477380,49 | 2269403,07 |
| 8 | 477382,32 | 2269412,64 |
| 9 | 477373,46 | 2269414,01 |
| 10 | 477379,99 | 2269456,09 |
| 11 | 477378,26 | 2269456,36 |
| 12 | 477379,17 | 2269462,21 |
| 13 | 477379,60 | 2269462,14 |
| 14 | 477380,68 | 2269471,75 |
| 15 | 477371,07 | 2269473,24 |
| 16 | 477368,68 | 2269457,84 |
| 17 | 477370,41 | 2269457,57 |

| 18 | 477363,93 | 2269415,85 |
| --- | --- | --- |
| 19 | 477298,60 | 2269406,42 |
| 20 | 477293,20 | 2269401,60 |
| 21 | 477285,40 | 2269399,68 |
| 22 | 477278,15 | 2269398,54 |
| 23 | 477267,15 | 2269396,50 |
| 24 | 477265,54 | 2269392,25 |
| 25 | 477269,79 | 2269392,50 |
| 26 | 477362,70 | 2269405,87 |
| 27 | 477370,90 | 2269404,59 |
| 28 | 477368,46 | 2269391,82 |
| 29 | 477364,67 | 2269392,54 |
| 30 | 477362,85 | 2269383,02 |
| 31 | 477366,64 | 2269382,29 |
| 32 | 477361,86 | 2269357,32 |
| 33 | 477341,46 | 2269278,65 |
| 34 | 477332,63 | 2269251,19 |
| 1 | 477341,86 | 2269248,22 |

Координаты земельного участка :ЗУ2(2) в системе координат МСК-61 приведены в таблице №9.

Таблица №9

| № точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 35 | 477554,71 | 2269417,98 |
| 36 | 477562,72 | 2269431,65 |
| 37 | 477558,49 | 2269438,70 |
| 38 | 477559,51 | 2269439,31 |
| 39 | 477556,63 | 2269442,76 |
| 40 | 477547,06 | 2269455,82 |
| 41 | 477549,98 | 2269459,50 |
| 42 | 477545,65 | 2269462,90 |

| 43 | 477520,00 | 2269472,07 |
| --- | --- | --- |
| 44 | 477502,17 | 2269475,05 |
| 45 | 477494,06 | 2269459,05 |
| 46 | 477494,50 | 2269458,83 |
| 47 | 477478,33 | 2269426,72 |
| 48 | 477467,67 | 2269395,03 |
| 49 | 477462,25 | 2269386,12 |
| 50 | 477460,35 | 2269387,13 |
| 51 | 477455,67 | 2269377,85 |
| 52 | 477457,59 | 2269376,88 |
| 53 | 477448,83 | 2269359,48 |
| 54 | 477410,45 | 2269361,61 |
| 55 | 477405,31 | 2269362,30 |
| 56 | 477418,26 | 2269463,25 |
| 57 | 477419,80 | 2269476,13 |
| 58 | 477420,54 | 2269476,04 |
| 59 | 477430,46 | 2269559,14 |
| 60 | 477431,85 | 2269558,97 |
| 61 | 477435,46 | 2269589,20 |
| 62 | 477406,71 | 2269592,74 |
| 63 | 477405,52 | 2269583,11 |
| 64 | 477424,68 | 2269580,75 |
| 65 | 477422,22 | 2269560,12 |
| 66 | 477420,83 | 2269560,29 |
| 67 | 477410,91 | 2269477,19 |
| 68 | 477410,17 | 2269477,28 |
| 69 | 477409,65 | 2269472,93 |
| 70 | 477417,90 | 2269472,01 |
| 71 | 477412,63 | 2269430,48 |
| 72 | 477400,55 | 2269353,16 |

| 73 | 477409,53 | 2269351,95 |
| --- | --- | --- |
| 74 | 477454,64 | 2269349,44 |
| 75 | 477465,92 | 2269371,84 |
| 76 | 477464,40 | 2269373,45 |
| 77 | 477469,01 | 2269382,77 |
| 78 | 477471,00 | 2269381,89 |
| 79 | 477476,52 | 2269390,91 |
| 80 | 477487,30 | 2269422,98 |
| 81 | 477503,17 | 2269454,46 |
| 82 | 477502,72 | 2269454,69 |
| 83 | 477507,57 | 2269464,31 |
| 84 | 477517,55 | 2269462,64 |
| 85 | 477540,90 | 2269454,30 |
| 86 | 477546,54 | 2269449,86 |
| 87 | 477546,22 | 2269447,67 |
| 88 | 477551,10 | 2269439,46 |
| 89 | 477551,39 | 2269438,70 |
| 90 | 477552,94 | 2269437,47 |
| 91 | 477550,17 | 2269433,70 |
| 92 | 477551,44 | 2269431,59 |
| 93 | 477545,36 | 2269421,22 |
| 94 | 477552,47 | 2269417,06 |
| 95 | 477553,49 | 2269418,69 |
| 35 | 477554,71 | 2269417,98 |

Координаты	части	земельного	участка	61:28:0600011:1473/чзу1	в	системе координат МСК-61 приведены в таблице №10.

Таблица №10

| № точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 477265,54 | 2269392,25 |
| 2 | 477267,15 | 2269396,50 |

| 3 | 477278,15 | 2269398,54 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 477285,40 | 2269399,68 |
| 5 | 477293,20 | 2269401,60 |
| 6 | 477298,60 | 2269406,42 |
| 7 | 477268,90 | 2269402,16 |
| 8 | 477212,98 | 2269398,89 |
| 9 | 477184,26 | 2269388,93 |
| 10 | 477124,66 | 2269377,65 |
| 11 | 477121,92 | 2269392,27 |
| 12 | 477122,03 | 2269600,04 |
| 13 | 477112,11 | 2269600,24 |
| 14 | 477112,16 | 2269391,21 |
| 15 | 477114,98 | 2269376,00 |
| 16 | 477089,95 | 2269371,33 |
| 17 | 477072,74 | 2269349,91 |
| 18 | 477080,59 | 2269344,20 |
| 19 | 477095,26 | 2269362,46 |
| 20 | 477186,75 | 2269379,52 |
| 21 | 477214,89 | 2269389,29 |
| 1 | 477265,54 | 2269392,25 |

Координаты	части	земельного	участка	61:28:0000000:22579/чзу1	в	системе координат МСК-61 приведены в таблице №11.

Таблица №11

| № точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 477400,55 | 2269353,16 |
| 2 | 477412,63 | 2269430,48 |
| 3 | 477417,90 | 2269472,01 |
| 4 | 477409,63 | 2269472,93 |
| 5 | 477400,27 | 2269399,29 |
| 6 | 477387,88 | 2269401,66 |

| 7 | 477386,38 | 2269392,07 |
| --- | --- | --- |
| 8 | 477399,04 | 2269389,65 |
| 9 | 477394,46 | 2269353,98 |
| 1 | 477400,55 | 2269353,16 |

Координаты	части	земельного	участка	61:28:0000000:22579/чзу2	в	системе координат МСК-61 приведены в таблице №12.

Таблица №12

| № точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 477382,02 | 2269461,68 |
| 2 | 477383,51 | 2269471,31 |
| 3 | 477380,68 | 2269471,75 |
| 4 | 477379,60 | 2269462,14 |
| 1 | 477382,02 | 2269461,68 |

После окончания строительства газопровода и снятия с кадастрового учета участка сформированного для строительства, предусматривается формирование земельных участков выделяемых в постоянное пользование балансодержателю линейного объекта для обслуживания линейного объекта в процессе эксплуатации.

Требуемые площади земельных участков под коверы определены проектной документацией на строительство газопровода:

6 х 1,0 х 1,0 = 6 м2

Таким образом, для оформления земельного отвода в постоянное пользование, необходимо сформировать многоконтурный земельный участок из 6 контуров ориентировочной общей площадью 6 м2.

Окончательная площадь и фактическое местоположение контуров будут определены в процессе межевания по окончании строительства линейного объекта. Постановка на кадастровый учет земельного участка возможна только после окончания строительства и снятия с учета земельного участка сформированного для строительства линейного объекта и предоставленного во временное пользование.

Участки для постановки на учет в ЕРГН формируются на основании сведений о категории земель, границах смежных земельных участков и Правил землепользования и застройки Керчикского сельского поселения.

## Категория	земель	и	разрешенное	использование.	Мероприятия	по переводу земель в другую категорию.

По целевому назначению участок строительства газопровода расположен на землях, относящихся к категориям "земли населенных пунктов" и "земли сельскохозяйственного назначения".

Мероприятия по переводу земель в другую категорию не предусматриваются. Градостроительные регламенты не распространяются на земельные участки,

предназначенные для линейных объектов. Для земель сельскохозяйственного назначения градостроительные регламенты не устанавливаются.

Наименование вида разрешенного использования формируемого земельного участка устанавливается в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 01.09.2014г. №540 – "коммунальное обслуживание" с кодом вида 3.1.

## Предложения по установлению публичных сервитутов

Согласно п.2 ст. 23 Земельного кодекса Российской Федерации, публичный сервитут устанавливается законом или иным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта РФ, органа местного самоуправления в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков.

Сервитут – это право ограниченного пользования чужим земельным участком. Под земельным участком, в правовом смысле, понимается только сформированный и поставленный на государственный кадастровый учет земельный участок. Установление публичного сервитута осуществляется с учетом результатов общественных слушаний.

Согласно исходным данным, существующих границ зон действия публичных сервитутов на проектируемой территории нет.

Трасса проектируемого газопровода пересекает два существующих земельных участка сведения о которых приведены в таблице №4.

Проектом предлагается определить зону действия публичного сервитута на время строительства газопровода и для этой цели сформировать части пересекаемых земельных участков. Координаты частей пересекаемых земельных участков приведены в таблицах

№№ 10,11,12.

По окончании строительства линейного объекта, для обеспечения беспрепятственного обслуживания и ремонта газопровода, а также в целях предупреждения повреждения трубопровода, проектом предусмотрено формирование границ технической (охранной) зоны.

Порядок установления охранных зон газораспределительных сетей определяется Правилами охраны газораспределительных сетей (утв. Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000г. №878). Для трасс наружных газопроводов охранная зона устанавливается в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2-х метров с каждой стороны газопровода.

Таким образом, охранная зона проектируемого газопровода представляет собой земельный участок площадью 5291 м2.

Координаты охранной зоны в системе координат МСК-61 приведены в таблице

№13.

Таблица №13

| № точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 477071,61 | 2269336,45 |
| 2 | 477094,09 | 2269364,43 |
| 3 | 477186,20 | 2269381,61 |
| 4 | 477214,47 | 2269391,42 |
| 5 | 477269,66 | 2269394,64 |
| 6 | 477366,38 | 2269408,49 |
| 7 | 477366,22 | 2269407,50 |
| 8 | 477373,43 | 2269406,38 |
| 9 | 477369,73 | 2269387,00 |
| 10 | 477363,82 | 2269388,12 |
| 11 | 477363,07 | 2269384,20 |
| 12 | 477368,98 | 2269383,07 |
| 13 | 477363,96 | 2269356,84 |
| 14 | 477354,20 | 2269319,19 |
| 15 | 477343,53 | 2269278,05 |
| 16 | 477335,61 | 2269253,44 |
| 17 | 477339,42 | 2269252,22 |

| 18 | 477347,37 | 2269276,93 |
| --- | --- | --- |
| 19 | 477358,02 | 2269317,98 |
| 20 | 477367,87 | 2269355,97 |
| 21 | 477375,85 | 2269397,70 |
| 22 | 477404,08 | 2269392,30 |
| 23 | 477405,11 | 2269392,17 |
| 24 | 477400,38 | 2269355,35 |
| 25 | 477409,73 | 2269354,09 |
| 26 | 477453,35 | 2269351,67 |
| 27 | 477468,97 | 2269382,69 |
| 28 | 477474,56 | 2269391,82 |
| 29 | 477485,31 | 2269423,81 |
| 30 | 477505,85 | 2269464,60 |
| 31 | 477517,55 | 2269462,64 |
| 32 | 477540,90 | 2269454,30 |
| 33 | 477546,44 | 2269449,87 |
| 34 | 477546,22 | 2269447,67 |
| 35 | 477551,14 | 2269439,38 |
| 36 | 477552,41 | 2269436,87 |
| 37 | 477556,83 | 2269429,51 |
| 38 | 477551,80 | 2269420,93 |
| 39 | 477555,25 | 2269418,91 |
| 40 | 477561,48 | 2269429,54 |
| 41 | 477555,85 | 2269438,91 |
| 42 | 477554,66 | 2269441,30 |
| 43 | 477550,38 | 2269448,49 |
| 44 | 477550,65 | 2269450,25 |
| 45 | 477549,94 | 2269452,28 |
| 46 | 477542,86 | 2269457,84 |
| 47 | 477518,56 | 2269466,53 |

| 48 | 477503,60 | 2269469,03 |
| --- | --- | --- |
| 49 | 477481,61 | 2269425,35 |
| 50 | 477470,91 | 2269393,52 |
| 51 | 477465,48 | 2269384,64 |
| 52 | 477450,96 | 2269355,81 |
| 53 | 477410,17 | 2269358,13 |
| 54 | 477404,85 | 2269358,78 |
| 55 | 477418,26 | 2269463,25 |
| 56 | 477433,33 | 2269589,46 |
| 57 | 477409,59 | 2269592,39 |
| 58 | 477409,11 | 2269588,42 |
| 59 | 477428,88 | 2269585,98 |
| 60 | 477414,29 | 2269463,75 |
| 61 | 477405,61 | 2269396,13 |
| 62 | 477404,71 | 2269396,25 |
| 63 | 477376,60 | 2269401,63 |
| 64 | 477378,14 | 2269409,69 |
| 65 | 477370,79 | 2269410,84 |
| 66 | 477379,32 | 2269465,74 |
| 67 | 477382,45 | 2269465,25 |
| 68 | 477383,18 | 2269469,19 |
| 69 | 477375,98 | 2269470,30 |
| 70 | 477366,99 | 2269412,44 |
| 71 | 477366,11 | 2269412,57 |
| 72 | 477269,26 | 2269398,63 |
| 73 | 477213,68 | 2269395,38 |
| 74 | 477185,20 | 2269385,49 |
| 75 | 477123,05 | 2269373,90 |
| 76 | 477119,66 | 2269392,04 |
| 77 | 477119,66 | 2269600,09 |

| 78 | 477115,66 | 2269600,17 |
| --- | --- | --- |
| 79 | 477115,66 | 2269391,67 |
| 80 | 477119,12 | 2269373,16 |
| 81 | 477091,90 | 2269368,09 |
| 82 | 477068,24 | 2269338,63 |
| 1 | 477071,61 | 2269336,45 |

## Выводы:

В результате выполнения расчетов по проекту межевания территории для строительства линейного объекта: "Газоснабжение п. Атлантово Керчикского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области" установлено, что общая площадь земель, выделяемых для строительства линейного объекта составляет 12704 м2.

Проектом приняты следующие решения:

- Образовать земельный участок: ЗУ1 для обеспечения строительства линейного объекта, предоставляемый во временное пользование, со следующими характеристиками (не отмежеванные земли Администрации Керчикского сельского поселения):

площадь – 114 кв.м;

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения; разрешенное использование – коммунальное обслуживание;

описание местоположения– РФ, Ростовская область, Октябрьский район, Керчикское сельское поселение, вблизи п. Атлантово.

- Образовать многоконтурный земельный участок: ЗУ2 для обеспечения строительства линейного объекта, предоставляемый во временное пользование, со следующими характеристиками (не отмежеванные земли Администрации Керчикского сельского поселения):

площадь –7230 кв.м,

категория земель – земли населенных пунктов,  разрешенное использование – коммунальное обслуживание,

описание местоположения – РФ, Ростовская область, Октябрьский район, п.

Атлантово.

- Образовать	часть	земельного	участка	61:28:0600011:1473/чзу1	для обеспечения		строительства	линейного	объекта,	предоставляемую	во	временное

пользование, со следующими характеристиками (земли Администрации Керчикского сельского поселения):

площадь – 4297 кв.м.

характеристика части – под строительство газопровода.

- Образовать часть земельного участка 61:28:0000000:22579/чзу1 для обеспечения строительства линейного объекта, предоставляемую во временное пользование, со следующими характеристиками (земли Администрация Керчикского сельского поселения):

площадь – 1037 кв.м.

характеристика части – под строительство газопровода.

- Образовать часть земельного участка 61:28:0000000:22579/чзу2 для обеспечения строительства линейного объекта, предоставляемую во временное пользование, со следующими характеристиками (земли Администрация Керчикского сельского поселения):

площадь – 26 кв.м.

характеристика части – под строительство газопровода.

- После окончания строительства объекта образовать многоконтурный земельный участок: ЗУ3, предоставляемый в постоянное пользование (земли Администрация Керчикского сельского поселения):

площадь – 6 кв.м.

категория земель – земли населенных пунктов,

разрешенное использование - коммунальное обслуживание,

описание	местоположения	-	РФ,	Ростовская	область,	Октябрьский	район, Керчикское сельское поселение, п. Атлантово

6. Установить техническую (охранную) зону по окончании строительства газопровода и учитывать ее при образовании новых земельных участков

## Основные технико-экономические показатели проекта межевания

Таблица №14

| № п.п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории: |  |  |
| 1.1 | земельный отвод во временное пользование | м2 | 12704 |
| 1.2 | Земельный участок в постоянное пользование | м2 | 6 |
| 2 | Площадь проектируемой территории по формам собственности: |  |  |
| 2.1 | земли федеральной собственности | м2 | - |
| 2.2 | земли региональной собственности | м2 | - |
| 2.3 | земли муниципальных образований | м2 | 12704 |
| 2.4 | земли частной собственности | м2 | - |
| 3 | Площадь проектируемой территории по категории земель: |  |  |
| 3.1 | земли сельскохозяйственного назначения | м2 | 4411 |
| 3.2 | земли населенных пунктов | м2 | 8293 |
| 3.3 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны | м2 | - |
| 3.4 | земли особо охраняемых территорий и объектов | м2 | - |
| 3.5 | земли лесного фонда | м2 | - |
| 3.6 | земли водного фонда | м2 | - |
| 3.7 | земли запаса | м2 | - |
| 4 | Вид разрешенного использования |  | коммунальное обслуживание |
| 5 | Площадь зоны действия публичных сервитутов: |  |  |
| 5.1 | на период строительства линейного объекта | м2 | 5360 |
| 5.2 | техническая (охранная) зона линейного объекта | м2 | 5291 |

Текстовые приложения

Ñõåìàòè÷åñêèé ïëàí ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà

Ïðèëîæåíèå ê ïèñüìó

Ñ

¹02/033 îò 10.05.17ã.

Ãàçîñíàáæåíèå ï. Àòëàíòîâî Êåð÷èêñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà, Ðîñòîâñêîé îáëàñòè.

Ìàñøòàá 1:25000

10

8	9 12

7 11

13

4 5

6

3

2

1	Òàáëèöà ãåîãðàôè÷åñêèõ êîîðäèíàò

óãëîâûõ òî÷åê

| ¹ | ÑØ | ÂÄ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 47°43'33,1" | 40°34'35,8" |
| 2 | 47°43'33,1" | 40°34'23,1" |
| 3 | 47°43'34,4" | 40°34'24,7" |
| 4 | 47°43'42,8" | 40°34'26,6" |
| 5 | 47°43'43,2" | 40°34'29,3" |
| 6 | 47°43'41,8" | 40°34'19,1" |
| 7 | 47°43'43,9" | 40°34'24,1" |
| 8 | 47°43'45,6" | 40°34'23,8" |
| 9 | 47°43'47,3" | 40°34'29,3" |
| 10 | 47°43'48,9" | 40°34'27,2" |
| 11 | 47°43'44,3" | 40°34'25,9" |
| 12 | 47°43'44,9" | 40°34'35,1" |
| 13 | 47°43'44,2" | 40°34'35,2" |

ФГИС ЕГРН

(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированныхправахна объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 18.04.2017 г., поступившего на рассмотрение 18.04.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

| Земельный участок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (вид объекта недвижимости) |  |  |  |
| Лист № ___ Раздела 1 | Всего листов раздела 1 : ___ | Всего разделов: ___ | Всего листов выписки: ___ |
| 18.04.2017 № 99/2017/14903288 |  |  |  |
| Кадастровый номер: |  | 61:28:0600011:1473 |  |

| Номер кадастрового квартала: | 61:28:0600011 |
| --- | --- |
| Дата присвоения кадастрового номера: | 24.09.2009 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер: | данные отсутствуют |
| Адрес: | установлено относительно ориентира, расположенного в границахучастка. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., р-н Октябрьский, Керчикское сельское поселение, вблизи п. Атлантново |
| Площадь: | 421489 +/- 11361кв. м |
| Кадастровая стоимость, руб.: | 2313974.17 |
| Кадастровые номера расположенныхв пределахземельного участка объектов недвижимости: | данные отсутствуют |
| Категория земель: | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Виды разрешенного использования: | Для сельскохозяйственного производства |
| Статус записи об объекте недвижимости: | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки: | данные отсутствуют |
| Получатель выписки: | Бойко Антонина Феликсовна |

| Государственный регистратор |  | ФГИС ЕГРН |
| --- | --- | --- |
| (полное наименование должности) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |

М.П.

Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости

| Земельный участок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (вид объекта недвижимости) |  |  |  |
| Лист № ___ Раздела 2 | Всего листов раздела 2 : ___ | Всего разделов: ___ | Всего листов выписки: ___ |
| 18.04.2017 № 99/2017/14903288 |  |  |  |
| Кадастровый номер: |  | 61:28:0600011:1473 |  |

| 1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. данные о правообладателе отсутствуют |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. |  |  |  | не зарегистрировано |
| 3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются |  |  |  |  |
|  | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: |  |  |  |
| 4. | 4.1.1. | вид: | аренда |  |
|  |  | дата государственной регистрации: | 28.06.2011 |  |
|  |  | номер государственной регистрации: | 61-61-34/028/2011-173 |  |
|  |  | срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта: | с 28.06.2010 по 08.11.2015 |  |
|  |  | лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта: | Луганцев Денис Николаевич |  |
|  |  | основание государственной регистрации: | Договор аренды земельного участка 180 от 09.11.2010г. Орган выдачи: Стороны по договору. Дата регистрации: 28.06.2011г. Номер регистрации: 61-61-34/028/2011-173. |  |
| 5. | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственныхи муниципальныхнужд: |  | данные отсутствуют |  |
| 6. | Сведения об осуществлении государственной регистрации прав без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: |  | данные отсутствуют |  |

| Государственный регистратор |  | ФГИС ЕГРН |
| --- | --- | --- |
| (полное наименование должности) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |

М.П.

Описание местоположения земельного участка

| Земельный участок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (вид объекта недвижимости) |  |  |  |
| Лист № ___ Раздела 3 | Всего листов раздела 3 : ___ | Всего разделов: ___ | Всего листов выписки: ___ |
| 18.04.2017 № 99/2017/14903288 |  |  |  |
| Кадастровый номер: |  | 61:28:0600011:1473 |  |

| План (чертеж, схема) земельного участка: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1: | Условные обозначения: |  |  |

| Государственный регистратор |  | ФГИС ЕГРН |
| --- | --- | --- |
| (полное наименование должности) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |

М.П.

ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок

Лист № 	Раздела 1

13.10.2017 № 99/2017/31091399

Кадастровый номер:

Всего листов раздела  1 :

(вид объекта недвижимости)

Всего разделов:

Всего листов выписки:

61:28:0000000:22579

На основании запроса от 13.10.2017 г., поступившего на рассмотрение 13.10.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Дата присвоения кадастрового номера:

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Адрес:

Площадь:

Кадастровая стоимость, руб.:

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости:

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:

Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

61:28:0000000

Номер кадастрового квартала:

25.08.2014

данные отсутствуют

Ростовская обл, Октябрьский р-н, Керчикское сельское поселение 16147 +/- 44кв. м

2244110.06

данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

Государственный регистратор

М.П.

Виды разрешенного использования:

Сведения о кадастровом инженере:

Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка:

Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия

Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны:

Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков:

Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора:

Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории:

Земли населённых пунктов

Категория земель:

объекты инженерно-технического обеспечения

Диденко Борис Константинович №61-13-910, ООО "Каскад" данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют данные отсутствуют

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

Государственный регистратор

М.П.

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, предусматривающих предоставление в соответствии с земельным законодательством исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного участка для строительства наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:

Сведения о том, что земельный участок или земельные участки образованы на основании решения об изъятии земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости для государственных или муниципальных нужд:

Сведения о том, что земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена:

Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков:

Статус записи об объекте недвижимости: Особые отметки:

Получатель выписки:

данные отсутствуют данные отсутствуют

Условный номер земельного участка:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "временные". Дата истечения срока действия временного характера - 2019-08-26

Граница земельного участка состоит из 4 контуров. Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют.Сведения необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют.

ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

Государственный регистратор

М.П.

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

Лист № 	Раздела 3

13.10.2017 № 99/2017/31091399

Кадастровый номер:

Всего листов раздела  3 :

(вид объекта недвижимости)

Всего разделов:

Всего листов выписки:

61:28:0000000:22579

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют

Условные обозначения:

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

Государственный регистратор

М.П.

Êîîðäèíàòû õàðàêòåðèíûõ òî÷åê êðàñíîé ëèíèè

óñ.¹2 44

43

42

45

4647

48

40 38

49 50

№	X

1	477073,43

2	477095,26

3	477186,75

Y 2269335,28

2269362,46

2269379,52

№	X

89	477368,68

90	477370,41

91	477363,93

Y 2269457,84

2269457,57

2269415,85

55,90

ïîðîñëü ÿñåíü

á.ï.

56,16

ïîðîñëü

á.ï

41

56,12

39 3736

35 34	51	С

33

4	477214,89

5	477269,79

6	477362,70

7	477370,90

8	477368,46

2269389,29

2269392,50

2269405,87

2269404,59

2269391,82

92	477268,90

93	477212,98

94	477184,26

95	477124,66

96	477121,92

2269402,16

2269398,89

2269388,93

2269377,65

2269392,27

55,59

55,01

55,89

îðåøíèê

1,5

ïîðîñëü

óñ.¹2

32

31

29 30

52

53

56,51

9	477364,67

10	477362,85

11	477366,64

12	477361,86

13	477341,46

14	477332,63

2269392,54

2269383,02

2269382,29

2269357,32

2269278,65

2269251,19

97

98

99

100

101

102

477122,03

477112,11

477112,16

477114,98

477089,95

477065,24

2269600,04

2269600,24

2269391,11

2269376,00

2269371,33

2269340,57

óñ.¹5

óñ.¹4

55,84

23 24

óñ.¹3 27

26

25

58

59

57

56,34

îðåøíèê

1,5

56,27

28

56

56,31

56,65

55 54

56,65

15	477341,86

16	477350,78

17	477371,33

2269248,22

2269275,94

2269355,19

22

55,77

61 60

62

óñ.¹3

óñ.¹7

59,22

óñ.¹9

59,45

òåððèòîðèÿ íàñîñíîé ñòàíöèè

59,79

18	477378,67

19	477399,04

2269393,54

2269389,65

55,88

56,18

óñ.¹3

óñ.¹5

ïîðîñëü

59,06

69	70

68

20	477394,46

21	477409,53

22	477454,64

23	477465,92

24	477464,40

25	477469,01

26	477471,00

27	477476,52

2269353,98

2269351,95

2269349,44

2269371,84

2269373,45

2269382,77

2269381,89

2269390,91

21

57,12	20

17

63

64

57,32

56,84

19

56,41

18

À

79

80	81

57,70

82

58,16

58,58

65	66 67

78	77 76

59,02

86	87

83

85

84

88

59,11

ÃÐÏØ

ïðîåêòèð.

59,08

59,48

7574

73

61,05	72

71

63,20

28	477487,30

29	477503,17

30	477502,72

31	477507,57

32	477517,55

33	477540,90

34	477546,54

35	477546,22

36	477551,10

37	477551,39

38	477552,94

2269422,98

2269454,46

2269454,69

2269464,31

2269462,64	15

2269454,30

2269449,86	14

2269447,67

2269439,46

2269438,70

2269437,47

16

Ù 13

Ù

¹2

Ù

óñ.¹2

Ù

óñ.¹4

12

58,43

óñ. ¹6

À

11

10

óñ. ¹6

8	7

9	6

60,90

54,94

91

í.ïð.+7,3 3ïð.6êÂ

61,03

62,05

ÒÏ ¹363

63,32

90 89

61,46

63,12

62,82

63,58

60,84

61,18

39	477550,17

40	477551,44

41	477545,36

42	477552,47

43	477553,49

44	477554,71

45	477562,71

46	477558,49

2269433,70

2269431,59

2269421,22

2269417,06

2269418,69

2269417,98

2269431,66

2269438,70

65,86

5

65,20

92

66,95

64,38

68,35

65,36

656,151,11

66,38

67,74

69,12

47	477559,51

48	477556,63

49	477547,06

50	477549,98

51	477545,65

2269439,31

2269442,76

2269455,82

2269459,50

2269462,90

67,99

68,82

70,14

èçðûòî

70,16

52	477520,00

53	477502,17

54	477494,06

55	477494,50

56	477478,33

2269472,07

2269475,05

2269459,05

2269458,83

2269426,72

69,81

69,38	4

70,66

93

70,89

èçðûòî

57	477467,67

58	477462,25

59	477460,35

60	477455,67

61	477457,59

62	477448,83

63	477410,45

64	477405,31

65	477418,26

2269395,03

2269386,12

2269387,13

2269377,85

2269376,88

2269359,48

2269361,61

2269362,30

2269463,25

71,46

71,41

3

71,13

72,15

94

72,31

73,19

72,05

73,59

èçðûòî

477150

2269550

66	477419,80

67	477420,54

68	477430,46

2269476,13

2269476,04

2269559,14

70,82

74,51

95

96	97

76,26

69	477431,85

2269558,97

70,28

100

99

77,76

98

78,71

70	477435,46

71	477406,71

72	477405,52

73	477424,68

74	477422,22

75	477420,83

76	477410,91

2269589,20

2269592,74

2269583,11

2269580,75

2269560,12

2269560,29

2269477,19

67,80

68,08

1

102

71,53 2

101

73,13

74,83

74,27

75,55

77,21	80,01

77,71

78,77	79,77

78,35

79,31

80,56

81,06

81,41

81,82

82,17

82,23

-1,2

82,62

83,01

77	477410,17

78	477408,63

79	477400,27

80	477380,49

81	477382,32

82	477373,46

2269477,28

2269464,45

2269399,29

2269403,07

2269412,64

2269414,01

67,82

69,36

76,59

78,34

79,67

80,85

ÏÏ-04/17-01

83,00

Ñèñòåìà êîîðäèíàò - ÌÑÊ 61 Ñèñòåìà âûñîò - Áàëòèéñêàÿ

83	477379,99

84	477378,26

2269456,09

2269456,36

ÓÑËÎÂÍÛÅ ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈß

Устанавливаемые красные линии

Èçì.

Êîëè÷.

Êîëè÷. ¹äîê. Ïîäïèñü Äàòà

Ãàçîñíàáæåíèå ï. Àòëàíòîâî Êåð÷èêñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà Ðîñòîâñêîé îáëàñòè

85	477379,17

86	477382,02

87	477383,51

2269462,21

2269461,73

2269471,31

Зона строительства линейного объекта

Äèðåêòîð

Âûïîëíèë Ïðîâåðèë

Ôàòóëëàåâà

Ïîëèâàíîâà Äîðîø

Ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè Ðàçäåë 1. Ãðàôè÷åñêàÿ ÷àñòü

Ñòàäèÿ Ï

Ëèñò 1

Ëèñòîâ  1

88	477371,07

2269473,24

×åðòåæ êðàñíûõ ëèíèé Ì 1 : 1000

ÎÎÎ "Êâàäðî Ì"

ã. Øàõòû 2017ã.

С	óñ.¹2 44 39

45

40	46 47

41 48

43	37 36

42 43 4445

ïîðîñëü ÿñåíü

56,16

á.ï

42	38

41

56,12

35

36

4039 38

50

49

34 33	51

35 34	46

32

33

55,01

55,90

á.ï.

55,89

ïîðîñëü îðåøíèê

1,5

óñ.¹2

31	47 52

32

55,59

ïîðîñëü

31

29 30   30

48

5356,51

óñ.¹4

óñ.¹3 27

28

26

îðåøíèê

1,5	28

29

49

56

55 54

56,65

óñ.¹5

23 24

25 27

51

58

50

57

56,34

56,27

56,31

56,65

55,84

22

26 52

55,77	62

55,88

56,18

59

61 60

óñ.¹3

óñ.¹3

58,16

65 55

66 67

óñ.¹5

ïîðîñëü

59,06

óñ.¹7

59,22

69

68

7574

óñ.¹9

59,45

59

73

59,79

òåððèòîðèÿ íàñîñíîé ñòàíöèè

70

56

25 53

21	63

56,84

60	59,48

76

61,05

58	57

57,12

54 64

24

20

23	61

22	62

19	79

57,70

78	77

59,02

59,11

59,08

72	71

57,32

56,41

18

À	21

80	81

63	64

82

58,58

86 67

83 85

66

68 87

ÃÐÏØ

ïðîåêòèð.

63,20

17

Ù	20

13

19	12

12

À	9 8

11

10 11 10 9

8	65

7

7

70

6	71

6	91

90 89

61,46

69

88

61,18

Ù

16	14

18

15	15

58,43

óñ. ¹6

óñ. ¹6

61,03

63,12

60,84

17

16	Ù

14

Ù 13

¹2

óñ.¹2

óñ.¹4

60,90

54,94

í.ïð.+7,3 3ïð.6êÂ

62,05

ÒÏ ¹363

62,82

63,58

63,32

656,151,11

64,38

65,36

65,86

5 5

65,20

72

92

66,95

68,35

66,38

67,74

67,99

68,82

69,12

70,16

70,14

èçðûòî

69,38

4  4	73

93

69,81

70,89

èçðûòî

70,66

3  3	74

94

72,05

72,31

71,13

71,41

73,19

73,59

èçðûòî

477150

2269550

72,15

71,46

70,82

74,51

95

75	96	97

76	77

67,80

70,28

71,53 2 2

80

100

81

101

73,13

79

99

74,83

76,26

77,21

77,71

77,76

78,77

78,71

79,77

80,01

80,56

81,06

81,41

81,82

82,17

78

98

82,23

-1,2

82,62

83,01

68,08

1

1

82

102

69,36

74,27

75,55

76,59

78,35

78,34

79,31

79,67

80,85

83,00

ÓÑËÎÂÍÛÅ ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈß

Ñèñòåìà êîîðäèíàò - ÌÑÊ 61 Ñèñòåìà âûñîò - Áàëòèéñêàÿ

ÏÏ-04/17-02

Граница зоны планируемого размещения линейного объекта

ÎÎÎ "Êâàäðî Ì" ã. Øàõòû 2017ã.

Ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè Ðàçäåë 1. Ãðàôè÷åñêàÿ ÷àñòü

Äàòà

Ïîäïèñü

¹äîê.

Êîëè÷.

Êîëè÷.

Èçì.

Ãàçîñíàáæåíèå ï. Àòëàíòîâî Êåð÷èêñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà Ðîñòîâñêîé îáëàñòè

Зона строительства линейного объекта

Ëèñòîâ

Ëèñò

Ñòàäèÿ

Äîðîø

Ïðîâåðèë

Ïîëèâàíîâà

Âûïîëíèë

Ôàòóëëàåâà

Äèðåêòîð

Проектируемая (охранная) зона линейного объекта

Водоохранная зона р.Керчик

1

1

Ï

1	Номер характерной точки зоны планируемого размещения

×åðòåæ ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè

1

Номер характерной точки проектируемой охранной зоны

Ì 1 : 1000

| СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Газоснабжение п. Атлантово Керчикского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ÓÑËÎÂÍÛÅ ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈß: Îñü ïðîåêòèðóåìîãî ãàçîïðîâîäà Ãðàíèöà çîíû ïëàíèðóåìîãî ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ÏÏ - 04/17-03 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ãàçîñíàáæåíèå ï. Àòëàíòîâî Êåð÷èêñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà Ðîñòîâñêîé îáëàñòè |  |  |  |  |  |  |
| Èçì. | ¹äîê. | Ëèñò | Êîëè÷. | Ïîäïèñü | Äàòà |  |  |  |  |  |  |  |
| Äèðåêòîð |  | Ôàòóëëàåâà |  |  |  | Ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè Ðàçäåë 3. Ãðàôè÷åñêàÿ ÷àñòü. |  |  | Ñòàäèÿ | Ëèñò | Ëèñòîâ |  |
| Âûïîëíèë |  | Ïîëèâàíîâà |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| Ïðîâåðèë |  | Äîðîø |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ ýëåìåíòîâ ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû Ì 1 : 10000 |  |  | ã. Øàõòû ÎÎÎ "Êâàäðî Ì" 2017ã. |  |  |  |

СХЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

Материалы по обоснованию проекта планировки территории

61:28:0050401

61:28:0600011

61:28:0050401

61:28:0600011

Ãðàíèöà êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà

Ãðàíèöà ïðîåêòèðóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 61:28:0600011	Íîìåð  êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà

Îñü ïðîåêòèðóåìîé ëèíèè ãàçîïðîâîäà

ÏÏ - 04/17-03

Èçì.

¹äîê.

Ëèñò

Êîëè÷.

Ïîäïèñü

Äàòà

Ãàçîñíàáæåíèå ï. Àòëàíòîâî Êåð÷èêñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà Ðîñòîâñêîé îáëàñòè

Äèðåêòîð

Âûïîëíèë Ïðîâåðèë

Ôàòóëëàåâà

Áîéêî Äîðîø

Ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè Ðàçäåë 3. Ãðàôè÷åñêàÿ ÷àñòü.

Ñòàäèÿ

Ëèñò 1

Ëèñòîâ 1

Ñõåìà èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè

â ïåðèîä ïîäãîòîâêè ïðîåêòà ïëàíèðîâêè

Ì 1 : 5000

ÎÎÎ "Êâàäðî Ì" ã. Øàõòû

2017ã.

61:28:0050401:8

С	óñ.¹2

:70

44

45

4647

48 :9

61:28:0600011

56,16

43

42

á.ï	41

40	37

38

36

39

35 34

49 50

51

ÓÑËÎÂÍÛÅ ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈß

Граница кадастрового квартала

61:28:0050401

55,01

55,90

ïîðîñëü ÿñåíü

á.ï.

55,89

ïîðîñëü îðåøíèê

1,5

56,12

óñ.¹2

33

32

31

29 30

61:28:0600011

:32

52

53

56,51

Номер кадастрового квартала

Граница земельного участка, стоящего на кадастровом учете Кадастровый номер земельного участка

Граница зоны планируемого размещения линейного объекта Ось проектируемой линии газопровода

Зона строительства линейного объекта

55,59

óñ.¹5

óñ.¹4

61:28:0050401:1

55,84

23 24

óñ.¹3 27

26

25

58

59

57

56,34

ïîðîñëü

îðåøíèê

1,5

56,27

28

56

56,31

56,65

55 54

56,65

1

Номер характерной точки границы зоны планируемого размещения

Ось проектируемого подземного газопровода Ковер

61:28:0050401:11

22

55,77

61 60

62

:22

óñ.¹3

61:28:0050401

óñ.¹7

59,22

óñ.¹9

59,45

òåððèòîðèÿ íàñîñíîé ñòàíöèè

59,79

70

55,88

56,18

63

61:28:0050401

56,84

:23

:71

óñ.¹3

58,16

65	66 67

óñ.¹5

ïîðîñëü

59,06

59,48

68 69

73

7574

21

57,12	20

64

57,32

19

56,41

57,70

79	61:28:0000000:22579(4)

58,58

78	77 76

59,02

59,11

ÃÐÏØ

59,08

61,05	72	71

:67

18

À

17

Ù

À	8

11	9

80	81

82

7

6

86	87

83

85

84

88

90

89	61,18

ïðîåêòèð.

61:28:0050401

63,20

12

Ù	58,43

16

15	óñ. ¹6

10

óñ. ¹6

:72

:66

91

61,03

61,46

63,12

60,84

61:28:0050401:27

Ù 13

Ù

14	¹2

óñ.¹2

óñ.¹4

61:28:0050401:20

61:28:0050401:15

61:28:0050401:16

60,90

54,94

í.ïð.+7,3 3ïð.6êÂ

62,05

ÒÏ ¹363

63,32

62,82

63,58

61:28:0050401:73

61:28:0050401:68

61:28:0050401:25

61:28:0050401

65,86

65,20

64,38

65,36

656,151,11

66,38

61:28:0600011:1473

5	92

66,95

68,35

67,74

61:28:0600011

67,99

68,82

69,12

70,16

70,14

èçðûòî

61:28:0600011

69,38	4

93

61:28:0600011:1473

69,81

70,89

èçðûòî

70,66

3

94

72,31

72,05

61:28:0600011:1633

61:28:0600011

71,13

71,41

73,19

73,59

èçðûòî

61:28:0600011:1473

477150

2269550

61:28:0600011:1489

70,82

71,46

72,15

74,51

95

96	97

67,80

68,08

70,28

1

71,53 2

101

100

73,13

99

74,83

74,27

75,55

76,26

77,21

77,71

78,35

77,76

78,77

79,31

78,71

79,77

80,01

80,56

81,06

81,41

ÏÊ2 5

81,82

82,17

ÏÊ1 5

98

82,23

-1,2

82,62

83,01

61:28:0600011

102

69,36

61:28:0600011:1473

76,59

78,34

79,67

80,85

83,00

67,82

Ñèñòåìà êîîðäèíàò - ÌÑÊ 61 Ñèñòåìà âûñîò - Áàëòèéñêàÿ

ÏÏ - 04/17-05

Èçì.

Êîëè÷.

Êîëè÷. ¹äîê. Ïîäïèñü Äàòà

Ãàçîñíàáæåíèå ï. Àòëàíòîâî Êåð÷èêñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà Ðîñòîâñêîé îáëàñòè

61:28:0600011:1489

Äèðåêòîð

Âûïîëíèë Ïðîâåðèë

Ôàòóëëàåâà Ïîëèâàíîâà Äîðîø

Ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè Ðàçäåë 3. Ãðàôè÷åñêàÿ ÷àñòü.

Ñòàäèÿ

Ëèñò 1

Ëèñòîâ  1

Ñõåìà êîíñòðóêòèâíûõ è ïëàíèðîâî÷íûõ ðåøåíèé

Ì 1 : 1000

ÎÎÎ "Êâàäðî Ì" ã.  Øàõòû 2017ã.

С

:70

Í

óñ.¹2 35

95

94

óñ.¹2

36

:9

37 38

Í

39

41

40

ïîðîñëü ÿñåíü

56,16

á.ï

93

56,12

92 91 88

42

Í

87 86

85

55,01

55,90

á.ï.

55,89

ïîðîñëü îðåøíèê

1,5

óñ.¹2

:ÇÓ2(2)

43

84

55,59

55,30

óñ.¹3

ïîðîñëü

83

Í

ÍÍ

81 82

44

56,51

óñ.¹5

óñ.¹4

:1

55,84

75 76

:ÇÓ1(3)

79

78

77

49

50

48

56,34

îðåøíèê

1,5

56,27

80

47

Í

56,31

56,65

46 45

56,65

61:28:0050401

61:28:0050401:12

61:28:0050401:11

74

55,77

:ÇÓ2(2)

52 51

53

:23

:22

óñ.¹3

óñ.¹7

59,22

óñ.¹9

59,45

òåððèòîðèÿ íàñîñíîé ñòàíöèè

59,79

55,88

56,18

:22579/чзу1

:71

óñ.¹3

58

1

56	57

óñ.¹5

:ÇÓ2(2)

ïîðîñëü

59,06

60	61

59

65	64

54

56,84

58,16

71 2

70 3

66

59,48

73	55

:22579/×ÇÓ1	72

1

57,70

5

4 69 6867

59,11

59,08

61,05	62

1

,  2

63

57,12 9

57,32

8

56,41 7

5

:22579(4)

6

6

7	8

58,58

59,02

1	2

:22579/чзу2

ÃÐÏØ

ïðîåêòèð.

4	10	4

À	9	11	4

3

3

4	:ÇÓ2(1)

15

63,20

:ÇÓ2(1)

1

Ù

2

Ù33

Ù

óñ.¹2

Ù

óñ.¹4

32

58,43

óñ. ¹6

À

31

30

óñ. ¹6

:15

28	27

29	26

:72

:66

60,90

18

61,03

62,05

17 16

61,46

63,12

60,84

61,18

:73

61:28:0050401:27

34	:20

¹2

:16

:ÇÓ1(2)

54,94

í.ïð.+7,3 3ïð.6êÂ

ÒÏ ¹363

62,82

63,58

:65

63,32

:68

:25

61:28:0050401

:ÇÓ2(1)

65,86

25

19

6

20

21

65,20

22

64,38

65,36

65,11

66,38

67,74

61:28:0600011:1473

24	23 7

2

1

66,95

68,35

67,99

68,82

69,12

70,16

70,14

èçðûòî

61:28:0600011:1473

:1473/чзу1

69,38	21

8

61:28:0600011

69,81

70,89

èçðûòî

70,66

20

72,05

9

72,31

71,13

71,41

73,19

73,59

èçðûòî

61:28:0600011:1489

70,82

71,46

72,15

10

74,51

61:28:0600011:1473

:1473/чзу1

11	12

70,28

15	76,26

14

77,76

78,71

13

61:28:0600011:1473

67,80

68,08

71,53 19

18

2

1	17

3

4

16

:ÇÓ1

73,13

74,83

74,27

75,55

76,59

77,21	80,01

77,71

78,77	79,77

78,35

79,31

80,85

80,56

81,06

81,41

:1473/×ÇÓ1

81,82

82,17

82,23

-1,2

82,62

83,01

ÓÑËÎÂÍÛÅ ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈß

69,36

61:28:0600011:1473

78,34

79,67

83,00

61:28:0600011

Граница кадастрового квартала Номер кадастрового квартала

Граница земельного участка, стоящего на кадастровом учете

ÏÏ-04/17-06

Ñèñòåìà êîîðäèíàò - ÌÑÊ 61 Ñèñòåìà âûñîò - Áàëòèéñêàÿ

:32

:ÇÓ1

Кадастровый номер земельного участка

Граница проектируемого земельного участка на период строительства Номер проектируемого земельного участка

Èçì.

Êîëè÷.

Êîëè÷. ¹äîê. Ïîäïèñü Äàòà

Ãàçîñíàáæåíèå ï. Àòëàíòîâî Êåð÷èêñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà Ðîñòîâñêîé îáëàñòè

Зона строительства линейного объекта

Образование части земельного участка на период строительства

Äèðåêòîð

Âûïîëíèë Ïðîâåðèë

Ôàòóëëàåâà

Ïîëèâàíîâà Äîðîø

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè

Ñòàäèÿ

Ï

Ëèñò

1

Ëèñòîâ

1

:1473/чзу1	номер проектируемой части земельного участка

×åðòåæ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ Ì 1 : 1000

ÎÎÎ "Êâàäðî Ì" ã. Øàõòû 2017ã.